Anexa 1 la Hotărârea nr. 36/21.03.2025

privind indicatorii tehnico-economici, faza PT, pentru obiectivul de investiții

„ Renovare energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din Orașul Sânnicolau Mare Lot 6 ”

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE

Denumirea investitiei: Renovare energetica pentru cladiri rezidentiale multifamiliale din Orasul Sannicolau Mare Lot 6: str. Calea lui Traian nr. 2 Bloc A, str. Mihai Viteazu nr. 2, bloc B, sc. A si B, str. Nestor Oprean nr. 10, Bloc A, str. Nestor Oprean nr.1, Bloc E

Beneficiar: Orasul Sânnicolau Mare

Proiect nr. 828.2/2024

Proiectant: KES BUSINESS S.R.L.

# CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANŢĂ ȘI CLASA DE RISC SEISMIC:

Construcţia localizata în Str. Mihai Viteazu, Nr. 2B, Sannicolau Mare, Jud. Timis, este încadrată din punct de vedere climatic şi al seismicităţii, astfel:

## Categoria de importanta:

Imobilul cu destinaţia de Bloc de locuinte, se încadrează în categoria C - normala, în conformitate H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

## Clasa de importanta:

Imobilul compus din 2 scari şi cu funcţiunea de Bloc de locuinte, se încadrează în „clasa III de

importanţă”, conform normativului de protecţie seismică P100-1/2019.

## Clasa de risc seismic:

Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului seismic in urma rezultatele evaluării calitative şi prin calcul, în clasa de risc seismic Rs III corespunzătoare construcțiilor care sub efectul cutremurului pot suferi degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

# DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

- Perioada de executie a blocului de locuinte: 1969;

- Aria construita: 413,29 m2;

- Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): 1.263,23 m2;

- Regimul de înălțime: S+P+2E;

- Număr de tronsoane: 1;

- Număr de scări: 2;

- Tâmplăria: Partial clasica, partial inlocuita cu tamplarie PVC;

- Tip acoperiș: Sarpanta;

- Tip învelitoare: Tigla ceramica;

- Gradul de rezistență la foc: II.

# PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI:

- INDICATORI MAXIMALI ÎN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL:

  - VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

    - inclusiv T.V.A. – total: 2.118.012,79 lei;

    - exclusiv T.V.A. – total: 1.779.842,68 lei;

  - CONSTRUCȚII-MONTAJ (C + M):

o inclusiv T.V.A.: 1.714.441,66  lei;

o	exclusiv T.V.A.: 1.440.707,28 lei.

- INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANŢĂ - ELEMENTE FIZICE/CAPACITĂŢI FIZICE CARE SĂ INDICE ATINGEREA ŢINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII - ŞI, DUPĂ CAZ, CALITATIVI, ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE ŞI REGLEMENTĂRILE TEHNICE ÎN VIGOARE

| Indicatori de eficiență energetică | Valoare la finalul implementării proiectului |
| --- | --- |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2an) | 38,58 |
| Consumul de energie primară totală (kWh/an) | 121.813,88 |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/an) | 111.727,85 |
| Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/an) | 10.086,03 |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2an) | 13,70 |

- DURATA ESTIMATĂ DE EXECUŢIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII, EXPRIMATĂ ÎN LUNI

Durata de execuție a lucrărilor de intervenție este de: 12 luni.

# LUCRĂRI PROPUSE:

- Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopa:

- Izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare clasice, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă cu performanta ridicata;

- Izolarea termică a faţadei – parte opacă (pereti exteriori) cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu o grosime de 10 cm;

- Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sistem termoizolant cu o grosime 25 cm;

- Inchiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor;

- Izolarea termică a planşeului peste subsol neîncălzit cu sistem termoizolant cu o grosime 10 cm.

# Lucrări de reabilitate/modernizare a sistemelor de ventilare naturală sau mecanică, inclusiv prin înlocuirea echipamentelor existente:

- Solutii de realizare prize de aer și goluri de evacuare gaze arse la bucătării sau balcoane unde sunt instalate mașini de gătit tip aragaz.

- Soluții de ventilare naturală prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;

# Lucrări ce vizează instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice din surse regenerabile, pentru consum propriu, inclusiv achiziționarea de echipamente specifice:

- Sistem cu panouri solare electrice pentru producerea energiei electrice. Se va monta pentru fiecare scară, pe acoperișul clădirii, câte un sistem de panouri solare electrice. Energia electrică produsă se va utiliza pentru alimentarea corpurilor de iluminat din spațiile comune.

# Lucrările de reabilitare/ modernizare a instalației de iluminat în clădiri:

- Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat din spațiile comune ale blocului de locuințe

prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate.

- Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, aferente părților comune ale blocului de locuințe si dotarea cu senzori de prezenta acolo unde se impun.

# Lucrări conexe propuse:

- Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea cladirii.

- Demontare sarpanta existenta si construire sarpanta noua.

- Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa cladirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie.

- Refacerea finisajelor interioare în zonele de interventie.

- Refacerea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura cladirii.

- Crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi: elevator mobil;

- Refacerea finisajelor interioare integral in zonele comune;

- Lucrări privind realizarea iluminatului de siguranță conform prevederilor normativului I7-2011 (iluminat de securitate pentru evacuare).

Președinte de ședință:                                                  Proiectant,

Consilier                                                            KES BUSINESS S.R.L.

Marian-Leontin Luca